| CLAVE DE RESPUESTAS — PARCIAL SEGUNDO CORTE Programacion y Control del Mantenimiento ¦ Grupo 730502 ¦ 05 de mayo de 2026 | USO EXCLUSIVO DOCENTE |
| --- | --- |

EMPRESA DE EJEMPLO: ElectroNorte S.A.S. — Empresa de generacion y distribucion electrica, ubicada en Barrancabermeja, Santander. Cuenta con equipos de generacion, transformacion y distribucion de energia. Sector: Energia / Servicios Publicos.

PARTE 1 — PREGUNTAS CONCEPTUALES (40 puntos)

Pregunta 1: PLANIFICACION DEL MANTENIMIENTO (20 pts)

(a) Consecuencias de no tener planificacion de mantenimiento:

• Paradas no programadas: Los equipos fallan sin aviso, deteniendo la produccion y generando perdidas economicas directas. Ej: si el generador principal falla, toda la planta queda sin energia.

• Aumento de costos: El mantenimiento correctivo de emergencia es 3 a 5 veces mas costoso que el preventivo. Se compran repuestos a precio de urgencia y se paga mano de obra en horas extra.

• Riesgos de seguridad: Equipos deteriorados pueden generar accidentes laborales. Un transformador sin revision puede provocar cortocircuitos, incendios o electrocuciones.

(b) Primeros 3 pasos para organizar el mantenimiento:

Paso 1 — Inventario y clasificacion de activos: Levantamiento de todos los equipos de la planta, asignando un codigo unico, registrando marca, modelo, serie, ubicacion y criticidad. Esto permite saber CON QUE se cuenta y priorizar los equipos criticos (mayor impacto en produccion).

Paso 2 — Definicion de plan de mantenimiento preventivo: Para cada equipo critico, establecer un programa de inspecciones y mantenimientos periodicos con frecuencias (semanal, mensual, anual), tareas especificas (lubricacion, calibracion, limpieza) y responsables. Esto reduce la frecuencia de fallas.

Paso 3 — Implementacion del sistema de Ordenes de Trabajo (OT): Crear un proceso formal para registrar cada intervencion: quien reporta, que equipo, descripcion de la falla, tecnico asignado, tiempo empleado y repuestos utilizados. Permite tener historial y calcular indicadores (MTBF, MTTR).

Pregunta 2: CORRECTIVO Y ORDENES DE TRABAJO (20 pts)

(a) Asignacion de prioridades:

• Reporte A — Compresor principal detuvo: [P1-EMERGENCIA] — Toda la linea de produccion esta parada. El impacto economico es inmediato y severo. Requiere atencion en los proximos minutos.

• Reporte B — Luminaria danada: [P4-RUTINA] — No afecta la produccion ni representa riesgo de seguridad critico. Puede programarse para el siguiente turno o semana de mantenimiento.

• Reporte C — Motor con ruido anormal: [P2-URGENTE] — El equipo sigue funcionando pero presenta sintomas de falla inminente. Si no se atiende en las proximas horas o el dia, puede convertirse en Emergencia.

(b) Datos de la OT para el Reporte A (Compresor principal):

| # | Dato de la OT | Valor de ejemplo | Para que sirve |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Codigo de OT | OT-2026-0501 | Identificar y rastrear la orden de forma unica en el sistema |
| 2 | Equipo / Activo | Compresor Atlas Copco GA-45 | Saber exactamente que equipo intervenir y acceder a su historial |
| 3 | Descripcion de la falla | Compresor se detuvo, linea parada. Posible falla en motor o presostato | Documentar el problema para que el tecnico llegue preparado |
| 4 | Tecnico asignado | Juan Perez — Especialista en equipos neumaticos | Garantizar que la persona con las competencias correctas atienda la falla |
| 5 | Prioridad / Urgencia | P1 — Emergencia | Ordenar las intervenciones; esta OT pasa al frente de la cola inmediatamente |
| 6 | Fecha y hora de apertura | 05/05/2026 — 07:05 AM | Medir el tiempo de respuesta y calcular MTTR al cierre |
| 7 | Repuestos requeridos | Presostato 10 bar, filtro de aceite | Preparar materiales antes de ir al equipo, reduciendo tiempo de parada |

PARTE 2 — PRACTICA EN MaintPro CMMS (60 puntos)

Empresa: ElectroNorte S.A.S. | Sector: Energia Electrica | Ubicacion: Barrancabermeja, Santander

T1: ACTIVOS / EQUIPOS (15 pts — 5 pts c/u)

| Codigo | Nombre | Categoria | Marca | Modelo | Serie | Ubicacion | Criticidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GEN-001 | Generador Diesel Caterpillar | Maquinaria | Caterpillar | 3516C | CAT-2019-GEN01 | Sala de Generacion - Bloque A | Alta |
| TRF-001 | Transformador de Distribucion | Electrico | ABB | ONAN 500kVA | ABB-2020-T01 | Subestacion Principal | Alta |
| COM-001 | Compresor de Aire Atlas Copco | Maquinaria | Atlas Copco | GA-45 VSD | AC-2021-C01 | Sala de Compresores - Piso 1 | Media |

T2: OPERARIOS / TECNICOS (15 pts — 5 pts c/u)

| Codigo | Nombre Completo | Cargo | Especialidad | Turno | Rol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEC-001 | Juan Carlos Perez Rojas | Tecnico Electricista | Equipos de alta tension, subestaciones | Diurno (6am-2pm) | Tecnico Senior |
| TEC-002 | Maria Fernanda Lopez | Tecnica Mecanica | Compresores, turbinas, equipos rotativos | Vespertino (2-10pm) | Tecnica Jr |
| TEC-003 | Carlos Andres Diaz | Tecnico Instrumentista | Sensores, PLC, sistemas de control | Nocturno (10pm-6am) | Tecnico Sr |

T3: INVENTARIO DE REPUESTOS / MATERIALES (15 pts)

| Codigo | Descripcion | Categoria | Cantidad | Unidad | Equipo asociado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INV-001 | Filtro de aceite Caterpillar 3516 | Filtros | 10 | Unidad | GEN-001 |
| INV-002 | Correa trapezoidal B-85 | Transmision | 6 | Unidad | COM-001 |
| INV-003 | Aceite hidraulico Shell Tellus 46 | Lubricantes | 50 | Litros | GEN-001 |
| INV-004 | Fusible de alta tension 100A | Electrico | 20 | Unidad | TRF-001 |
| INV-005 | Presostato regulable 0-16 bar | Instrumentacion | 4 | Unidad | COM-001 |
| INV-006 | Aceite dielec. para transformador | Lubricantes | 100 | Litros | TRF-001 |

T4: ORDENES DE TRABAJO CORRECTIVAS (15 pts — 5 pts c/u)

| OT | Activo | Equipo | Tecnico | Descripcion | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OT-001 | GEN-001 | Generador Caterpillar | TEC-001 — Juan Perez | Generador presenta vibracion excesiva y ruido metalico anormal. Tecnico reporta posible desbalance en rodetes. | P1 - Emergencia | Pendiente |
| OT-002 | TRF-001 | Transformador ABB | TEC-001 — Juan Perez | Transformador con temperatura elevada (95°C cuando normal es 75°C). Tecnico detecta nivel bajo de aceite dielectrico. | P2 - Urgente | En Progreso |
| OT-003 | COM-001 | Compresor Atlas Copco | TEC-002 — Maria Lopez | Compresor no alcanza presion de trabajo (6 bar). Tecnico reporta posible fuga en valvula de retencion o filtro obstruido. | P2 - Urgente | Pendiente |

RUBRICA DE CALIFICACION: P1(20) + P2(20) + T1(15) + T2(15) + T3(15) + T4(15) = 80 pts base + 20 pts calidad = 100 pts totales