INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ — UNIPAZ

Escuela de Ingeniería de Producción

Tecnología en Operación y Mantenimiento Electromecánico (TOSEM)

🔒 VERSIÓN DOCENTE — DOCUMENTO CONFIDENCIAL — CON RESPUESTAS MODELO 🔒

ACTIVIDAD FORMATIVA — UNIDAD 2

DIAGNÓSTICO DE FALLAS: Apropiación del Conocimiento

GUÍA DE RESPUESTAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Asignatura: Programación y Control del Mantenimiento Puntaje total: 100 puntos Tema: Diagnóstico de Fallas (UF2) Tiempo estimado: 90 minutos

## SECCIÓN 1: FALLAS EN LA VIDA COTIDIANA (20 puntos)

🏠 Punto 1.1 — "Todo falla: del hogar a la industria" (12 pts)

👨‍🏫 NOTA PARA EL DOCENTE: Evaluar que el estudiante identifique correctamente el TIPO de falla (súbita vs gradual) y el IMPACTO (crítica/degradante/incipiente). La analogía industrial debe ser coherente: el equipo cotidiano y el industrial deben cumplir funciones SIMILARES. Dar 3 pts por cada fila correcta y completa.

| Objeto/Equipo | Función principal | Tipo de falla (súbita/gradual) | Clasificación por impacto | Analogía industrial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ventilador de techo | Circular aire para enfriar el ambiente | GRADUAL: comienza con ruido leve, luego vibración, luego deja de girar | Incipiente → Degradante → Crítica (progresión típica) | Ventilador industrial de torre de enfriamiento en refinería |
| Nevera / Refrigerador | Mantener alimentos a T° < 5°C | GRADUAL: pierde capacidad de enfriamiento progresivamente (gas, compresor) | Degradante: enfría pero no alcanza la T° adecuada | Sistema de refrigeración industrial en planta de lácteos |
| Motocicleta | Transportar personas/carga de un punto a otro | AMBAS: Súbita (pinchazo) y Gradual (desgaste de frenos, cadena) | Crítica (motor no arranca) o Degradante (frena con dificultad) | Vehículo de transporte en planta / Montacargas industrial |
| Celular/Smartphone | Comunicación, acceso a información, herramienta de trabajo | GRADUAL: batería pierde capacidad con el tiempo, pantalla tactil pierde sensibilidad | Degradante: funciona pero con limitaciones (batería dura menos) | Sistema SCADA / HMI de monitoreo en planta industrial |

🐟 Punto 2.2 — Diagrama de Ishikawa (10 pts)

👨‍🏫 NOTA PARA EL DOCENTE: Evaluar que el diagrama tenga las 6M completas con al menos 3 sub-causas REALES por cada M. Las sub-causas deben ser específicas, no genéricas. Dar 1.5 pts por cada M bien desarrollada + 1 pt por presentación.

Respuesta modelo — OPCIÓN B: Banda transportadora en planta de palma:

| Categoría (M) | Sub-causas específicas |
| --- | --- |
| MANO DE OBRA | • Operador no detecta desalineación de la banda por falta de capacitación. • Personal de mantenimiento no realiza tensado programado. • Turno nocturno opera sin supervisión técnica calificada. |
| MÁQUINA | • Rodamientos del tambor motriz desgastados (sin cambio en 2 años). • Motor eléctrico subdimensionado para carga actual (ampliación de producción). • Banda desgastada con empalme deteriorado y bordes deshilachados. |
| MATERIAL | • Banda de reemplazo adquirida de calidad inferior (proveedor no calificado). • Lubricante de rodamientos inadecuado para temperatura de operación (>50°C). • Racimos de palma con exceso de impurezas (piedras, arena) que dañan la banda. |
| MÉTODO | • No existe procedimiento escrito de inspección diaria de la banda. • No hay programa de tensado y alineación periódica (se hace solo cuando falla). • Arranque del sistema sin verificar que la banda esté libre de material residual. |
| MEDIO AMBIENTE | • Exposición a lluvia y humedad (banda en zona descubierta). • Temperatura ambiente > 38°C acelera degradación del caucho de la banda. • Polvo y residuos de fruto se acumulan en rodillos de retorno. |
| MEDICIÓN | • No se mide la tensión de la banda (sin tensiómetro). • Sin monitoreo de corriente del motor (no se detecta sobrecarga). • No se lleva registro de horas de operación para programar mantenimiento. |

❓ Punto 2.3 — Los 5 Porqués (8 pts)

👨‍🏫 NOTA PARA EL DOCENTE: Cada cadena de 5 Porqués vale 4 pts. Evaluar que sea LÓGICA (cada respuesta debe ser causa directa de la anterior), que llegue a una causa raíz CONTROLABLE y que la acción correctiva sea DEFINITIVA, no paliativa.

Respuesta modelo — Caso COTIDIANO: "La moto no arranca en la mañana"

| Nivel | Respuesta |
| --- | --- |
| Problema: | La moto no arranca en la mañana. |
| ¿Por qué? (1) | Porque la batería está descargada. |
| ¿Por qué? (2) | Porque la batería no retiene la carga durante la noche. |
| ¿Por qué? (3) | Porque la batería tiene las celdas sulfatadas (fin de vida útil). |
| ¿Por qué? (4) | Porque la batería tiene 3 años sin haber sido reemplazada ni recibido mantenimiento. |
| ¿Por qué? (5) | Porque NO EXISTE un plan de mantenimiento preventivo que incluya revisión periódica de batería. |

✅ RESPUESTA MODELO: CAUSA RAÍZ: Falta de plan de mantenimiento preventivo para el sistema eléctrico de la moto. ACCIÓN CORRECTIVA: Implementar revisión trimestral de batería (voltaje, nivel de electrolito), reemplazo programado cada 2 años, y checklist de inspección eléctrica mensual.

Respuesta modelo — Caso INDUSTRIAL: "El compresor de aire se sobrecalienta cada 2 horas"

| Nivel | Respuesta |
| --- | --- |
| Problema: | El compresor de aire del taller se sobrecalienta y se apaga cada 2 horas. |
| ¿Por qué? (1) | Porque la temperatura del aceite supera el límite de 95°C. |
| ¿Por qué? (2) | Porque el radiador de aceite (aftercooler) no disipa calor eficientemente. |
| ¿Por qué? (3) | Porque las aletas del radiador están obstruidas con polvo y viruta metálica. |
| ¿Por qué? (4) | Porque no se realiza limpieza periódica del radiador. |
| ¿Por qué? (5) | Porque no existe un programa de mantenimiento preventivo que incluya limpieza del sistema de enfriamiento. |

✅ RESPUESTA MODELO: CAUSA RAÍZ: Ausencia de programa de mantenimiento preventivo para el sistema de enfriamiento. ACCIÓN CORRECTIVA: Implementar limpieza semanal del radiador con aire comprimido, instalar filtro de aire en admisión del compresor, y crear ruta de inspección visual diaria del sistema de enfriamiento.

## SECCIÓN 3: FMECA APLICADO (25 puntos)

⚙️ Punto 3.1 — FMECA de un sistema real (25 pts)

👨‍🏫 NOTA PARA EL DOCENTE: Evaluar: Funciones bien definidas con criterios medibles (5 pts), Fallas funcionales coherentes (3 pts), Modos de falla técnicamente correctos (4 pts), Efectos realistas (3 pts), Valoración S-O-D justificada (5 pts), Cálculo RPN correcto y jerarquización (3 pts), Acciones correctivas pertinentes (2 pts). Escalas según Mora: S(0-4), O(1-4), D(1-4). RPN máximo = 64.

Respuesta modelo — OPCIÓN A: Sistema de bombeo de agua en finca:

Función primaria: Bombear agua desde el pozo hasta el tanque elevado a un caudal ≥ 30 GPM, manteniendo presión ≥ 20 PSI, con corriente del motor ≤ 15 A.

| Función | Falla Funcional | Modo de Falla | Efecto | S | O | D | RPN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bombear agua a ≥30 GPM | No bombea agua (pérdida total) | Impulsor obstruido con sedimentos y arena | Finca sin agua. Ganado sin hidratación por 6+ hrs | 3 | 3 | 3 | 27 |
|  |  | Motor quemado por sobrecarga | Parada total. Requiere reemplazo (3-5 días). Costo alto | 4 | 2 | 2 | 16 |
|  | Caudal reducido (<30 GPM) | Impulsor erosionado por arena en el agua | Tanque tarda el doble en llenarse. Insuficiente para demanda | 2 | 3 | 4 | 24 |
|  |  | Fuga en sello mecánico | Pérdida de caudal. Goteo constante. Daño progresivo al motor | 2 | 3 | 3 | 18 |
| Mantener presión ≥20 PSI | Presión insuficiente | Tubería de descarga con perforaciones por corrosión | Agua no llega al tanque elevado. Pérdida de recurso hídrico | 3 | 2 | 3 | 18 |
| Motor ≤15 A | Consumo excesivo | Rodamientos del motor dañados por falta de lubricación | Alto consumo eléctrico. Riesgo de quemado del motor | 3 | 2 | 2 | 12 |

Jerarquización por RPN (de mayor a menor):

1° Impulsor obstruido — RPN = 27 → PRIORIDAD MÁXIMA

2° Impulsor erosionado — RPN = 24 → ALTA PRIORIDAD

3° Fuga en sello mecánico / Tubería corroída — RPN = 18

4° Motor quemado — RPN = 16

5° Rodamientos dañados — RPN = 12

Acciones correctivas para los 2 mayores RPN:

| Modo de Falla | Acción Correctiva | RPN Original | RPN Nuevo |
| --- | --- | --- | --- |
| Impulsor obstruido (RPN=27) | • Instalar filtro de malla en succión. • Limpiar pozo cada 6 meses. • Inspección semanal del filtro. | S=3, O=3, D=3 RPN = 27 | S=3, O=1, D=2 RPN = 6 (↓78%) |
| Impulsor erosionado (RPN=24) | • Instalar filtro de arena (sand filter). • Monitorear caudal mensualmente. • Programar cambio de impulsor cada 18 meses. | S=2, O=3, D=4 RPN = 24 | S=2, O=2, D=2 RPN = 8 (↓67%) |

## SECCIÓN 4: RCFA — CASO DE ESTUDIO (15 puntos)

🔍 Punto 4.1 — "Cazafallas en acción" (15 pts)

👨‍🏫 NOTA PARA EL DOCENTE: Evaluar: Cada nivel bien identificado (2 pts × 5 = 10 pts). La causa raíz debe explicar TODOS los hechos (3 pts). Políticas de control viables y definitivas (2 pts). ERROR COMÚN: quedarse en la causa inmediata (desgaste del tornillo) sin llegar a la causa raíz organizacional (cambio de proveedor sin control).

| Nivel RCFA | Análisis del caso |
| --- | --- |
| NIVEL 1 — Problema | La prensa de tornillo (expeller) se detiene repetidamente (5 veces en 2 semanas). Pérdida de 8 ton/turno de aceite crudo. Motor se apaga por alto amperaje. |
| NIVEL 2 — Modo de Falla | Desgaste severo en las últimas 3 espiras del tornillo de la prensa. El tornillo no puede generar la presión necesaria para extraer el aceite del fruto de palma. |
| NIVEL 3 — Causa Inmediata | El tornillo actual tiene solo 4 meses de uso pero presenta desgaste equivalente a 10+ meses. El material del tornillo NO tiene la dureza requerida para la aplicación (contacto abrasivo con fibra de palma a alta presión). |
| NIVEL 4 — Causa Básica | Se cambió de proveedor de repuestos hace 6 meses. El nuevo proveedor ofrece precio 30% menor PERO el material del tornillo es de menor calidad/dureza. No se solicitó certificado de dureza ni ficha técnica del repuesto. |
| NIVEL 5 — CAUSA RAÍZ | El departamento de compras cambió las especificaciones de repuestos críticos basándose ÚNICAMENTE en el precio, sin autorización ni validación técnica del departamento de ingeniería/mantenimiento. No existe un procedimiento de control de calidad para repuestos críticos. |

Políticas de Control propuestas:

Solo adquirir tornillos de prensa con ficha técnica que certifique dureza ≥ 58 HRC (Rockwell C).

Mantener un mínimo de 2 proveedores autorizados, previamente calificados por Ingeniería.

Todo cambio de especificación o proveedor de repuestos críticos requiere aprobación escrita del Jefe de Mantenimiento.

Implementar inspección de recepción: verificar dureza con durómetro portátil antes de aceptar el repuesto.

Crear lista de "repuestos críticos" donde el criterio de compra sea calidad técnica, NO precio más bajo.

Registrar horas de operación del tornillo para establecer intervalos de reemplazo preventivo basados en datos.

✅ RESPUESTA MODELO: VERIFICACIÓN DE LA CAUSA RAÍZ: ¿Explica TODOS los hechos? ✅ ¿Por qué se desgastó en 4 meses en vez de 12? → Material de menor calidad del nuevo proveedor. ✅ ¿Por qué se usó material de menor calidad? → Compras eligió por precio sin validar especificaciones. ✅ ¿Por qué las 3 últimas espiras? → Son las de mayor presión, primeras en fallar con material blando. ✅ ¿Por qué el motor se apaga por alto amperaje? → El tornillo desgastado requiere más fuerza. SÍ, la causa raíz explica todos los hechos observados → Es la causa raíz verdadera.

## SECCIÓN 5: MONITOREO DE CONDICIÓN (10 puntos)

🌡️ Punto 5.1 — "¿Qué técnica usaría usted?" (10 pts)

👨‍🏫 NOTA PARA EL DOCENTE: Cada situación vale ~1.7 pts. Evaluar: selección correcta de la técnica (0.8 pts) + justificación técnica sólida (0.9 pts). Si el estudiante menciona una segunda técnica complementaria, dar puntos extra (hasta 0.5 adicionales).

| Situación | Técnica | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Tablero eléctrico 480V con olor a quemado. | TERMOGRAFÍA INFRARROJA | Detecta puntos calientes SIN CONTACTO ni interrumpir operación. Un termograma revela conexiones sueltas, breakers sobrecargados o conductores con ΔT anormal. Según ISO 18434, ΔT >35°C indica deficiencia SERIA. No se debe abrir el tablero energizado; la termografía permite inspeccionar a través de la ventana IR. |
| Rodamiento del ventilador de caldera. | ANÁLISIS DE VIBRACIONES | Cada defecto de rodamiento genera frecuencias características: BPFO (pista externa), BPFI (pista interna), BSF (bola), FTF (jaula). El análisis espectral identifica cuál componente del rodamiento está fallando. ISO 10816 proporciona los valores límite. Complemento: ultrasonido detecta falta de lubricación incluso antes que vibración. |
| Aceite del reductor de banda transportadora. | TRIBOLOGÍA / ANÁLISIS DE ACEITE | El análisis de aceite es el "examen de sangre" del equipo. Revela: partículas de desgaste (ferrografía), contaminación con agua (Karl Fischer), degradación de viscosidad, y código de limpieza ISO 4406 (ej: 18/16/13 = contaminado). No requiere desmontar el equipo. |
| Fugas en red de aire comprimido. | ULTRASONIDO | Las fugas de aire generan ondas ultrasónicas (20-100 kHz) detectables con equipos portátiles tipo SDT o UE Systems. Es la técnica más económica y efectiva para esta aplicación. Ejemplo: detectar 23 fugas puede ahorrar US$18,000/año en energía (dato de clase). |
| Motor 50 HP con vibración inusual. | ANÁLISIS DE VIBRACIONES | El espectro de frecuencia diferencia entre causas: • Pico a 1× freq. rotación → DESBALANCEO. • Pico a 2× con componente axial alta → DESALINEACIÓN. • Múltiples armónicos → HOLGURA. Comparar con línea base según ISO 10816. Un motor de 50 HP (37 kW) pertenece al Grupo 2. |
| Aislamiento térmico de tubería de vapor. | TERMOGRAFÍA INFRARROJA | El termograma muestra claramente las zonas donde el aislamiento está dañado (puntos calientes en la superficie exterior de la tubería). Es rápida, sin contacto, y permite inspeccionar grandes tramos de tubería en poco tiempo. ΔT entre zona aislada y zona dañada es evidente en la imagen térmica. |