DIAGNÓSTICO DE FALLAS:

## 1.. Todo falla: del hogar a la industria.

Piense en 4 objetos o equipos de uso cotidiano (por ejemplo: un ventilador de techo, la nevera de su casa, una motocicleta, el celular, una lavadora). Para CADA uno, elabore una tabla con la siguiente información:

| Objeto/Equipo | Función principal | Tipo de falla (súbita/gradual) | Clasificación por impacto (crítica/degradante/incipiente) | Analogía con un equipo industrial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ej: Ventilador de techo | Circular aire para enfriar | Gradual (ruido progresivo) | Incipiente → degradante | Ventilador industrial de enfriamiento en torre de refrigeración |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

2.. Para cada caso, presente la cadena completa de 5 Porqués hasta llegar a la causa raíz y proponga la acción correctiva definitiva.

COTIDIANO: "El celular se descarga antes de medio día"

INDUSTRIAL: "El compresor de aire de un taller automotriz se sobrecalienta cada 2 horas"

## 3.. Monitoreo de condición.

¿Qué técnica usarías?

Para cada situación, indique cuál técnica de monitoreo de condición (Vibraciones, Termografía, Ultrasonido o Tribología) es la MÁS adecuada, y justifique su respuesta:

| Situación | Técnica adecuada | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Un tablero eléctrico de 480V presenta un olor a quemado leve pero no se identifica el punto exacto. |  |  |
| Se sospecha que un rodamiento del ventilador de la caldera está empezando a fallar. |  |  |
| Se quiere verificar si el aceite del reductor de velocidad de la banda transportadora está contaminado. |  |  |
| Se necesita detectar fugas en la red de aire comprimido del taller. |  |  |
| Un motor de 50 HP tiene una vibración inusual y se quiere determinar si es desbalanceo o desalineación. |  |  |
| Se requiere verificar el estado del aislamiento térmico de una tubería de vapor. |  |  |